блок-9

Внутренняя оценка пожарной безопасности детского сада

Проверочный лист, по которому Госпожнадзор может проверить детский сад на соответствие требованиям пожарной безопасности, утвердило МЧС приказом от 28.06.2018 № 261. Лист содержит исчерпывающий перечень вопросов, которые вправе задавать инспекторы Госпожнадзора при проведении плановой проверки.

| № п/п | Вопросы, которые вправе задавать инспекторы Госпожнадзора | Реквизиты нормативных правовых актов | Ответы на вопросы* |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 1 | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: | Статьи 4–6, 48–96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – Технический регламент). Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33 и 61 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР) |  |
| 1.1 | по наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |  |
| 1.2 | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |  |
| 1.3 | наружному противопожарному водоснабжению? |  |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |  |
| 1.5 | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |  |
| 1.6 | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |  |
| 1.7 | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |  |
| 1.8 | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |  |
| 1.9 | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |  |
| 1.10 | иным системам противопожарной защиты? |  |  |
| 1.11 | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |  |
| 1.12 | соответствию алгоритма работы технических систем противопожарной защиты? |  |  |
| 1.13 | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |  |
| 1.14 | расчетным величинам пожарных рисков? |  |  |
| 2 | Представлена ли декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора? | Часть 5 статьи 6, части 1, 3–5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС от 24.02.2009 № 91 |  |
| 3 | Обеспечено ли дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации? | Часть 7 статьи 83 Технического регламента |  |
| 4 | Оснащен ли объект при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты? | Часть 1 статьи 82 Технического регламента |  |
| 5 | Обеспечены ли объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения? | Часть 12 статьи 84 Технического регламента |  |
| 6 | Разработана ли инструкция о мерах пожарной безопасности? | Пункт 2 и 460 ППР |  |
| 7 | Отражены ли в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: |  |  |
| 7.1 | порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей? | Подпункт «а» пункта 461 ППР |  |
| 7.2 | мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? | Подпункт «б» пункта 461 ППР |  |
| 7.3 | порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов? | Подпункт «в» пункта 461 ППР |  |
| 7.4 | порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? | Подпункт «г» пункта 461 ППР |  |
| 7.5 | расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? | Подпункт «д» пункта 461 ППР |  |
| 7.6 | обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений? | Подпункт «к» пункта 461 ППР |  |
| 7.7 | допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? | Подпункт «л» пункта 461 ППР |  |
| 8 | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
| 9 | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями? | Пункт 22 ППР |  |
| 10 | Исключено ли хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 10.1 | на чердаках? |  |  |
| 10.2 | в подвалах? |  |  |
| 10.3 | на цокольных этажах? |  |  |
| 10.4 | под свайным пространством зданий? |  |  |
| 11 | Исключено ли размещение производственных участков, мастерских, а также хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 11.1 | на чердаках? |  |  |
| 11.2 | на технических этажах? |  |  |
| 11.3 | в вентиляционных камерах? |  |  |
| 11.4 | в других технических помещениях? |  |  |
| 12 | Исключено ли хранение горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
| 13 | Исключено ли размещение и эксплуатация в лифтовых холлах: | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
| 13.1 | кладовых? |  |  |
| 13.2 | киосков? |  |  |
| 13.3 | ларьков? |  |  |
| 13.4 | других подобных помещений? |  |  |
| 14 | Исключено ли хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 15 | Исключено ли размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
| 16 | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 16.1 | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |  |  |
| 16.2 | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |  |  |
| 16.3 | проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
| 17 | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
| 18 | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37.1 ППР |  |
| 19 | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40.1 ППР |  |
| 19.1 | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |  |  |
| 19.2 | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |  |  |
| 20 | Исключена ли прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? | Пункт 40.1 ППР |  |
| 21 | Обеспечены ли наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | Пункт 43 ППР |  |
| 22 | Хранится ли исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
| 23 | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: | Пункт 61 ППР |  |
| 23.1 | систем предотвращения пожара? |  |  |
| 23.2 | систем противопожарной защиты? |  |  |
| 24 | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
| 25 | Исключен ли перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
| 26 | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? | Пункт 62 ППР |  |
| 27 | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? | Пункт 62 ППР |  |
| 28 | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 28.1 | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |  |  |
| 28.2 | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |  |  |
| 29 | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
| 30 | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост? | Пункт 65 ППР |  |
| 31 | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| 32 | Обеспечено ли на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 33 | Назначено ли лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | Пункт 4 ППР |  |
| 34 | Обеспечено ли наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | Пункт 6 ППР |  |
| 35 | Исключено ли размещение: | Пункт 11 ППР |  |
| 35.1 | детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? |  |  |
| 35.2 | более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? |  |  |
| 35.3 | детей на этаже с одним эвакуационным выходом? |  |  |
| 36 | Обеспечено ли наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | Пункт 12 ППР |  |
| 37 | Обеспечено ли проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? | Пункт 12 ППР |  |
| 38 | Обеспечено ли на объекте с ночным пребыванием людей наличие: | Пункт 9 ППР |  |
| 38.1 | инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара? |  |  |
| 38.2 | телефонной связи? |  |  |
| 38.3 | электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)? |  |  |
| 38.4 | средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? |  |  |
| 39 | Обеспечена ли ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? | Пункт 10 ППР |  |
| 40 | Организована ли на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения, подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара? | Пункт 13 ППР |  |
| 41 | Исключено ли изменение предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий? | Подпункт «о» пункта 23 ППР |  |
| 42 | Исключена ли уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт «з» пункта 23 ППР |  |
| 43 | Исключено ли одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? | Пункт 25 ППР |  |
| 44 | Исключено ли одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степеней огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? | Пункт 25 ППР |  |
| 45 | Обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе? | Пункт 53 ППР |  |
| 46 | Соблюдены ли проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | Пункт 61 ППР |  |
| 47 | Исключено ли размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? | Подпункт «д» пункта 136 ППР |  |
| 48 | Организовано ли круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? | Пункт 8 ППР |  |
| 49 | Обеспечены ли при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей: | Пункт 30 ППР |  |
| 49.1 | осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? |  |  |
| 49.2 | дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? |  |  |
| 50 | Исключено ли использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости? | Пункт 31 ППР |  |
| 51 | Исключено ли использование помещений выше 1-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха? |  |  |
| 52 | Обеспечивается ли применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия? | Пункт 31 ППР |  |
| 53 | Обеспечена ли установка новогодней елки на устойчивом основании? | Пункт 31 ППР |  |
| 54 | Исключено ли загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки? | Пункт 31 ППР |  |
| 55 | Обеспечено ли размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков? | Пункт 31 ППР |  |
| 56 | Исключены ли при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): | Пункт 31 ППР |  |
| 56.1 | применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза, дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? | Подпункт «а» пункта 32 ППР |  |
| 56.2 | проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? | Подпункт «в» пункта 32 ППР |  |
| 56.3 | уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? | Подпункт «г» пункта 32 ППР |  |
| 56.4 | полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? | Подпункт «д» пункта 32 ППР |  |
| 56.5 | нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? | Подпункт «е» пункта 32 ППР |  |
| 60 | Исключено ли хранение в лабораториях и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 кг? | Пункт 138 ППР |  |
| 61 | Обеспечено ли хранение в лабораториях и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах? | Пункт 138 ППР |  |
| ## ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 62 | Организовано ли прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС от 12.12.2007 № 645 |  |
| 63 | Организовано ли прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа? |  |  |
| 64 | Организовано ли прохождение руководителем и лицами, ответственными за пожарную безопасность, обучения по программам пожарно-технического минимума? |  |  |
| 65 | Согласованы ли специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС от 12.12.2007 № 645 |  |
| 66 | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |  |
| ## ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 67 | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и 2 к ППР |  |
| 68 | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55 и 59 ППР |  |
| 69 | Организовано ли не реже чем 1 раз в полгода проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов? | Пункты 55 и 59 ППР |  |
| 70 | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов, являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 71 | Утеплены и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? | Пункт 55 ППР |  |
| 72 | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? | Пункт 55 ППР |  |
| 73 | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
| 74 | Запрещена ли стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
| 75 | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
| 75.1 | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |  |
| 75.2 | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |  |
| 75.3 | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |  |
| 75.4 | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |  |
| 75.5 | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |  |
| 76 | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
| 77 | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| 78 | Имеются ли в наличии паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты? | Пункт 475 ППР |  |
| 79 | Опломбировано ли запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой? | Пункт 475 ППР |  |
| 80 | Нанесены ли на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб? | Пункт 477 ППР |  |
| 81 | Нанесена ли дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? | Пункт 477 ППР |  |
| 82 | Обеспечены ли наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей? | Пункт 478 ППР |  |
| 83 | Ведется ли в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей? | Пункт 478 ППР |  |
| 84 | Обеспечено ли хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °C)? | Пункт 479 ППР |  |
| 85 | Обеспечено ли расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? | Пункт 480 ППР |  |
| 86 | Обеспечено ли расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м? | Пункт 480 ППР |  |
| 87 | Оборудованы ли пожарными щитами здания, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения? | Пункт 481 ППР |  |
| 88 | Соответствуют ли количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям? | Пункты 482–485 ППР, приложения № 5 и 6 к ППР |  |
| 89 | Исключено ли использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и производственных целей? | Пункт 60 ППР |  |
| 90 | Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года? | Пункт 60.1 ППР |  |
| 91 | Предусмотрены ли автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни? | Пункт 60.1 ППР |  |
| ## СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  |
| 92 | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
| 93 | Открыты ли эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
| 94 | Исключено ли подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 95 | Определен ли порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)? | Пункт 50 ППР |  |
| 96 | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 96.1 | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |  |  |
| 96.2 | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |  |  |
| 96.3 | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |  |  |
| ## ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ |  |  |  |
| 97 | Обеспечено ли отсутствие на путях эвакуации: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 97.1 | порогов? |  |  |
| 97.2 | раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |  |  |
| 97.3 | вращающихся дверей и турникетов? |  |  |
| 97.4 | других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? |  |  |
| 98 | Исключено ли размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 98.1 | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |  |  |
| 98.2 | у дверей эвакуационных выходов? |  |  |
| 98.3 | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |  |  |
| 99 | Исключено ли размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 100 | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 101 | Исключено ли размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 101.1 | в проходах? |  |  |
| 101.2 | в коридорах? |  |  |
| 101.3 | в тамбурах? |  |  |
| 101.4 | на галереях? |  |  |
| 101.5 | в лифтовых холлах? |  |  |
| 101.6 | на лестничных площадках и маршах лестниц? |  |  |
| 101.7 | в дверных проемах? |  |  |
| 101.8 | в эвакуационных люках? |  |  |
| 102 | Исключено ли блокирование дверей эвакуационных выходов? | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 103 | Исключено ли обустройство в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 103.1 | сушилок? |  |  |
| 103.2 | вешалок для одежды? |  |  |
| 103.3 | гардеробов? |  |  |
| 104 | Исключено ли хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 105 | Исключена ли фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 106 | Исключены ли: |  |  |
| 106.1 | изменение направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| 106.2 | закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | Подпункт «д» пункта 36 ППР |  |
| 106.3 | замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? | Подпункт «е» пункта 36 ППР |  |
| 107 | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 108 | Обеспечена ли работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| 109 | Обеспечено ли на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт «д» пункта 23 ППР |  |
| 110 | Исключено ли остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? | Подпункт «и» пункта 23 ППР |  |
| 111 | Обеспечено ли надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? | Пункт 39 ППР |  |
| ## ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |  |
| 112 | Исключено ли размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 113 | Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 114 | Исключено ли использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 115 | Исключены ли: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 115.1 | обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |  |  |
| 115.2 | эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника? |  |  |
| 116 | Исключено ли размещение горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 116.1 | в электрощитовых (около электрощитов)? |  |  |
| 116.2 | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |  |  |
| 117 | Исключено ли использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 118 | Исключено ли применение самодельных электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 119 | Исключено ли использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 120 | Исключено ли оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 121 | Исключено ли использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| 122 | Исключено ли оставление по окончании рабочего времени необесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации? | Пункт 40 ППР |  |
| ## ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА |  |  |  |
| 123 | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: | Пункт 21 ППР |  |
| 123.1 | строительных конструкций? |  |  |
| 123.2 | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |  |
| 124 | Проводятся ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверки состояния огнезащитной обработки с составлением акта? | Пункт 21 ППР |  |
| 125 | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? | Пункт 21 ППР |  |
| ## ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА |  |  |  |
| 126 | Исключено ли размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 127 | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? | Пункт 75 ППР |  |
| 128 | Исключено ли использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? | Пункт 75 ППР |  |
| 129 | Исключено ли использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 129.1 | складирования материалов, оборудования и тары? |  |  |
| 129.2 | стоянки транспорта? |  |  |
| 129.3 | строительства зданий и сооружений? |  |  |
| 129.4 | разведения костров и сжигания отходов и тары? |  |  |
| 130 | Обеспечено ли расположение временных строений на расстоянии более 15 м от зданий и сооружений или около противопожарных стен? | Пункт 74 ППР |  |
| 131 | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 132 | Предусмотрены ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 133 | Исключено ли использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств, мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| 134 | Обеспечивается ли безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта? | Пункты 72.1, 72.2 ППР |  |
| 135 | Исключен ли запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? | Пункт 77 ППР |  |
| 136 | Исключено ли сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 м от объектов? | Пункт 77 ППР |  |
| ## СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
| 137 | Исключена ли эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 138 | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками от горючих конструкций? | Пункт 81 ППР |  |
| 139 | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5×0,7 м? | Пункт 81 ППР |  |
| 140 | Обеспечено ли отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках и предтопочных листах? | Пункт 81 ППР |  |
| 141 | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей, отопительных приборов от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проводимой с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 141.1 | 1 раз в 3 месяца – для отопительных печей? |  |  |
| 141.2 | 1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия? |  |  |
| 141.3 | 1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |  |  |
| 142 | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 143 | Исключена ли эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 144 | Исключена ли подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 145 | Исключено ли разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 146 | Исключена ли эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 147 | Исключена ли эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб, которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 148 | Исключено ли использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 149 | Исключено ли использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 150 | Исключена ли установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? | Пункт 86 ППР |  |
| 151 | Обеспечено ли проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? | Пункт 81 ППР |  |
| 152 | Обеспечено ли расстояние не менее 2 м от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 153 | Исключено ли использование неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| 154 | Обеспечено ли прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей? | Пункт 85 ППР |  |
| 155 | Обеспечены ли заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? | Пункт 85 ППР |  |
| 156 | Выполнена ли побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы? | Пункт 88 ППР |  |
| ## ИСТОЧНИКИ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ |  |  |  |
| 157 | Исключено ли отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня? | Подпункт «з» пункта 23 ППР |  |
| 158 | Обеспечена ли расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 м и более от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 м и более – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Пункт 46 ППР |  |
| 159 | Исключена ли эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 160 | Обеспечено ли размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 см, а до стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 см? | Пункт 47 ППР |  |
| 161 | Обеспечено ли наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)? | Пункт 47 ППР |  |

## Правовая база

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 О противопожарном режиме

- Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности

- Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

- Федеральный закон, Технический регламент от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

«Чек-лист по пожарной безопасности детского сада»
© Материал из Справочной системы «Образование».